NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

VÝMĚNÍK VODY
NA STUDENOU I HORKOU VODU

MODEL: HC97LS

NÁZVY SOUČÁSTÍ A STRUKTURA

| Č. | NÁZEV |
| --- | --- |
| 1 | Horní kryt jako ochrana před vodou |
| 2 | Kontrolka horké vody |
| 3 | Kontrolka studené vody |
| 4 | Kohoutek se studenou vodou |
| 5 | Kohoutek s horkou vodou |
| 6 | Odkapávací tác |
| 7 | Skříňka s pojistkami (10A) |
| 8 | Spínač horké vody (červená) |
| 9 | Kondenzátor |
| 10 | Napájecí kapel |
| 11 | Uzemnění |
| 12 | Skříňka PCB |
| 13 | Vypouštěcí uzávěr |

Technické údaje

| Elektřina | 220V~ 50Hz |  |
| --- | --- | --- |
| Ochrana proti elektrickému šoku | I |  |
| Jmenovitý příkon (ohřev) | 500W |  |
| Jmenovitý příkon (chlazení) | 85W |  |
| Teplota vody | Studená voda | 0~10°C |
|  | Horká voda | 85~95~C |
| Chladicí kapacita | ≤10°C 2L/h |  |
| Topný výkon | ≥90°C 5L/h |  |
| Chladivo | 600a/16g |  |

Provoz

- Umístěte výměník na rovný tvrdý povrch.

- Tento výrobek by měl být používán v budově.

- Výměník musí být umístěn na rovném podkladu, se stupněm náklonu menším než 5, hlavní skříň 10 cm od stěny.

- Neumisťujte jej na místo, kde stříká či se rozlévá voda.

- Dbejte na to, by místo bylo suché, chladné a větrané a daleko od materiálu, který může snadno explodovat.

- Neupravujte zástrčku ani nepoužívejte prodlužovací šňůru, aby nedošlo k přehřátí a požáru.

- Nespouštějte ani nezastavujte přístroj přímo zasunutím nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.

- Čistěte a udržujte následujícím způsobem: Nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nevkládejte výměník do vody, neumývejte jej vodou a neotírejte jednotku benzinem ani chemickými prostředky.

- Do půlhodiny po zastavení provozu nevyjímejte z výměníku věci ani je na něj nepokládejte, abyste se vyvarovali hroznému zápachu.

- Když zelená kontrolka automaticky zhasne, teplota studené vody je přibližně 5℃.

- Při čištění a údržbě přístroje vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky a k otření vnitřku použijte čistý hadřík s neutrálními pracími prostředky; nepolévejte jej vodou.

- Nejsou povoleny gumové předměty.

- Nádobí, jako jsou šálky, misky a hůlky by měly být zbaveny přebytečné vody a teprve poté vloženy.

- Upozornění: Pokud je poškozený napájecí kabel, měli byste pro výměnu použít náležité měkké kabely či vhodné moduly z našeho oddělení údržby.

- Pozor: Během čištění a kontroly odpojte napájení, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým šokem.

Údržba a řešení problémů

- Před prováděním jakékoli údržby nebo servisu výrobku vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo odpojte výrobek od elektrické sítě.

- K čištění nádržek na vodu nikdy nepoužívejte zdraví škodlivé čisticí prostředky nebo chemikálie.

- Pokud se na kondenzátoru nahromadil prach nebo jiné cizí látky, otřete jej jemným hadříkem namočeným ve vodě.

- Nestříkejte vodu přímo na povrch výrobku. Přední a zadní stranu výrobku otřete jemným hadříkem namočeným ve vodě.

- Po vyčištění výrobek zcela vysušte. Naplňte nádržky vodou, dokud z kohoutku s horkou vodou nezačne vytékat voda, poté zasuňte elektrickou zástrčku do zásuvky.

- Pokud je pojistka v zařízení spálená, ohřívač nefunguje. Odstraňte kryt krabičky a vyměňte pojistku za novou (8A).

- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí se nahradit speciálním kabelem nebo sestavou, který je k dispozici u servisního střediska naší společnosti.

Způsob použití

- Zasuňte láhev s vodou vertikálně do systému proti úniku vody.

- Otočte kohoutek s horkou vodou a poté, kdy z kohoutku s horkou vodou odteče voda, zastrčte zástrčku do příslušné zásuvky.

- Zapněte spínač studené a horké vody, systém ohřevu a chlazení začne pracovat.

Schéma zapojení

HEATING SWITCH		- SPÍNAČ OHŘEVU

ELECTRIC HEATER		- ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ

RED					- ČERVENÁ

YELLOW				- ŽLUTÁ

GREEN					- ZELENÁ

START RELAY			- STARTOVACÍ RELÉ

FUSE					- POJISTKA

COOLING SWITCH		- SPÍNAČ CHLAZENÍ

COOLING THERMOSTAT	- TERMOSTAT CHLAZENÍ

COMPRESSOR			- KOMPRESOR